Raumbuchungssystem

Mitarbeiter-Anleitung & Aufgabenpaket

Stand: 06. July 2026

📋  Dieses Dokument richtet sich an eine zweite Person, die am Projekt mitarbeitet.

Es erklärt was bereits existiert, was deine Aufgaben sind und wie du anfängst –

ohne dass du die bestehenden Strukturen von Grund auf verstehen musst.

1.  Projektüberblick

Wir bauen ein digitales Raumbuchungssystem für Desksharing und Besprechungsräume. Mitarbeiter buchen Räume online vor und checken sich vor Ort mit einer NFC-Karte ein. Der Reader bestätigt den Check-in mit einer grünen LED.

Was bereits fertig ist:

• Phase 1 ✅  –  Python-Umgebung, NFC-Reader angeschlossen, Karten-UID wird ausgelesen

• Phase 2 ✅  –  SQLite-Datenbank mit Räumen, Nutzern und Buchungen

• Phase 2 ✅  –  Check-in-Logik: Karte → Nutzer → Buchung → LED-Feedback

• Phase 3 ⏳  –  Web-Interface (FastAPI + HTML) – wird gerade eingerichtet

Was noch fehlt (deine Aufgaben):

• Admin-Panel zum Verwalten von Nutzern und Karten-Zuweisungen

• E-Mail-Benachrichtigungen bei Buchung und Check-in

• No-Show-Logik: Buchung freigeben wenn kein Check-in erfolgt

• Testprotokoll: alle Funktionen systematisch testen und dokumentieren

2.  Projektstruktur

Alle Dateien liegen im selben Ordner. Du brauchst nur die unten genannten Dateien zu kennen:

| Datei | Aufgabe | Anfassen? |
| --- | --- | --- |
| database.py | Datenbank-Logik: Räume, Nutzer, Buchungen anlegen & abfragen | Nur lesen |
| checkin.py | NFC-Reader auslesen + Check-in-Logik am Gerät | Nur lesen |
| api.py | FastAPI-Backend: stellt alle API-Endpunkte bereit | Nur lesen |
| index.html | Web-Interface: Kalenderansicht und Buchungsformular | Nur lesen |
| admin.py | Admin-Panel (deine Aufgabe – neu erstellen) | ✏️ Erstellen |
| notify.py | E-Mail-Benachrichtigungen (deine Aufgabe – neu erstellen) | ✏️ Erstellen |
| noshow.py | No-Show-Automatik (deine Aufgabe – neu erstellen) | ✏️ Erstellen |
| raumbuchung.db | SQLite-Datenbank (automatisch erstellt, nicht manuell ändern) | 🚫 Nicht ändern |

3.  Umgebung einrichten

Führe die folgenden Schritte einmalig auf deinem PC durch:

Schritt 1 – Python 3.13 installieren

Gehe auf python.org/downloads und lade Python 3.13 herunter (offizieller Installer, nicht Microsoft Store). Beim Installieren die Checkbox "Add python.exe to PATH" aktivieren.

Schritt 2 – Abhängigkeiten installieren

Öffne die Eingabeaufforderung (cmd) und führe aus:

pip install pyscard fastapi uvicorn

Schritt 3 – Projektordner holen

Bitte den Hauptentwickler, dir den Projektordner zu schicken (ZIP oder gemeinsames Laufwerk). Der Ordner enthält alle .py-Dateien und die index.html.

Schritt 4 – System starten

Öffne zwei Terminals im Projektordner:

py api.py          ← startet den Web-Server

py checkin.py      ← startet den NFC-Check-in

Das Web-Interface ist dann unter http://localhost:8000 erreichbar.

💡  Tipp: Öffne VS Code, dann Terminal → Neues Terminal. Du kannst mehrere

Terminals gleichzeitig öffnen (+ Symbol im Terminal-Panel).

4.  Deine Aufgaben

Aufgabe 1  –  Admin-Panel  (admin.py)

Erstelle ein Python-Script, über das Nutzer und NFC-Karten verwaltet werden können. Es soll über die Kommandozeile bedienbar sein.

Funktionen die es braucht:

• Neuen Nutzer anlegen (Name, E-Mail)

• NFC-Karte einem Nutzer zuweisen (UID eingeben)

• Nutzer deaktivieren (Karte sperren ohne Datenverlust)

• Alle Nutzer und ihre Karten-UIDs auflisten

• Alle Buchungen eines bestimmten Nutzers anzeigen

Starthilfe – Grundgerüst:

from database import add_user, assign_nfc_to_user, list_users, get_connection

def menu():

print('1 – Nutzer anlegen')

print('2 – NFC-Karte zuweisen')

print('3 – Nutzer auflisten')

wahl = input('Auswahl: ')

if wahl == '1': neuer_nutzer()

# ... usw.

Verfügbare Funktionen aus database.py:

| Funktion | Was sie macht |
| --- | --- |
| add_user(name, email, nfc_uid) | Neuen Nutzer anlegen |
| assign_nfc_to_user(email, uid) | Karte einem Nutzer zuweisen |
| list_users() | Alle Nutzer ausgeben |
| get_connection() | DB-Verbindung für eigene SQL-Abfragen |

Aufgabe 2  –  E-Mail-Benachrichtigungen  (notify.py)

Erstelle ein Modul das bei bestimmten Ereignissen automatisch eine E-Mail an den Nutzer schickt. Python hat dafür eine eingebaute Bibliothek (smtplib) – kein pip install nötig.

Wann soll eine E-Mail verschickt werden:

• Buchungsbestätigung: "Du hast Raum X von HH:MM bis HH:MM gebucht."

• Buchungserinnerung: 30 Minuten vor Buchungsbeginn

• Check-in-Bestätigung: "Check-in erfolgreich für Raum X."

• Stornierungsbestätigung: "Deine Buchung wurde storniert."

Starthilfe – E-Mail verschicken:

import smtplib

from email.mime.text import MIMEText

def send_email(to_email, subject, body_text):

msg = MIMEText(body_text, 'plain', 'utf-8')

msg['Subject'] = subject

msg['From']    = 'raumbuchung@firma.de'

msg['To']      = to_email

with smtplib.SMTP('smtp.firma.de', 587) as s:

s.starttls()

s.login('user', 'passwort')

s.send_message(msg)

📧  Tipp: Für Tests kannst du mailtrap.io nutzen – ein kostenloser SMTP-Testserver,

der E-Mails abfängt ohne sie wirklich zu verschicken. Ideal zum Entwickeln.

Aufgabe 3  –  No-Show-Automatik  (noshow.py)

Wenn jemand einen Raum bucht aber nicht erscheint, soll die Buchung nach 15 Minuten automatisch als 'no_show' markiert und der Raum wieder freigegeben werden.

Logik die gebraucht wird:

• Alle Buchungen prüfen, die gestartet haben aber noch kein Check-in haben

• Wenn Buchungsstart + 15 Minuten vergangen sind → Status auf 'no_show' setzen

• Das Script soll dauerhaft laufen und alle 5 Minuten prüfen

Starthilfe – Grundstruktur:

from database import get_connection

from datetime import datetime

import time

NO_SHOW_MINUTEN = 15

def check_no_shows():

conn = get_connection()

# WHERE status='booked' AND checkin_at IS NULL AND start + 15 Min < jetzt

# UPDATE bookings SET status='no_show' WHERE ...

conn.close()

while True:

check_no_shows()

time.sleep(300)  # alle 5 Minuten

💡  SQL-Tipp für die Zeitprüfung in der Datenbank:

WHERE status = 'booked' AND checkin_at IS NULL

AND datetime(start_time, '+15 minutes') < datetime('now')

Aufgabe 4  –  Testprotokoll erstellen

Teste alle Funktionen des Systems systematisch und dokumentiere die Ergebnisse. Dafür brauchst du kein Programmierwissen – nur Sorgfalt und einen NFC-Reader.

| Test | Erwartetes Ergebnis | Bestanden? | Notizen |
| --- | --- | --- | --- |
| Web-Interface aufrufen (http://localhost:8000) | Kalenderansicht erscheint | ○ |  |
| Neue Buchung über Web erstellen | Buchung erscheint im Kalender | ○ |  |
| Doppelbuchung versuchen (selber Raum+Zeit) | Fehlermeldung erscheint | ○ |  |
| Buchung stornieren | Buchung verschwindet aus Kalender | ○ |  |
| NFC-Karte mit gültiger Buchung auflegen | Grüne LED + Erfolgsmeldung | ○ |  |
| NFC-Karte ohne Buchung auflegen | Rote LED + Fehlermeldung | ○ |  |
| Unbekannte Karte auflegen | Rote LED + 'Nicht registriert' | ○ |  |
| checkin.py neu starten | Keine alten Buchungen mehr blockiert | ○ |  |
| Buchung nach Ablaufzeit prüfen | Status = 'completed' | ○ |  |

5.  Wichtige Regeln

🚫  Nicht anfassen: database.py, checkin.py, api.py, index.html

Diese Dateien sind getestet und funktionieren. Änderungen nur nach Absprache.

✅  Deine eigenen Dateien: admin.py, notify.py, noshow.py

Diese erstellst du neu. Sie importieren Funktionen aus database.py,

aber du veränderst database.py selbst nicht.

💬  Bei Fragen: Sprich den Hauptentwickler an, bevor du etwas Größeres änderst.

Kleines Problem? Einfach ausprobieren – die DB lässt sich jederzeit neu erstellen.

6.  Schnellreferenz – nützliche Befehle

| Befehl | Wofür |
| --- | --- |
| py api.py | Web-Server starten (http://localhost:8000) |
| py checkin.py | NFC-Check-in starten |
| py database.py | Datenbank neu erstellen (löscht alte Daten!) |
| py admin.py | Admin-Panel starten (deine Aufgabe) |
| py noshow.py | No-Show-Wächter starten (deine Aufgabe) |
| del raumbuchung.db | Datenbank komplett zurücksetzen (Windows) |
| pip install <paket> | Python-Bibliothek installieren |

Viel Erfolg! Bei Fragen einfach melden. 🚀